2026“种子杯”嵌入式赛道题目

# 双路模拟量采集与状态指示终端

题型：工程实现　仿真平台：AliceSIM　目标器件：STM32F103C8T6　满分：100 分（DMA 扩展最多加 10 分）

# 一、题目背景

工业控制、环境监测和电池管理设备经常要同时读取多路模拟量，再把结果送到显示屏和串口。本题在 AliceSIM 中搭建一个双路模拟量采集终端：两个模拟源接入 STM32F103C8T6 的 PA0、PB0，OLED 显示换算后的电压，USART2 输出同样的数据，运行开关和双色状态灯表示设备当前是否在采集。

考核范围包括 STM32 HAL 外设初始化、ADC 采样与量程换算、I²C 显示、串口格式化、GPIO 输入输出和基本控制逻辑。输入全部来自仿真电路，固定数值不能代替真实采样。

# 二、起始工程与平台

出题方提供下列工程目录作为起始工程：

examples/STM32F103_HAL_Init/

工程中已经包含 CubeMX IOC、STM32 HAL/CMSIS 头文件和源文件、AliceSIM SSD1306 驱动，以及配套电路文件：

examples/STM32F103_HAL_Init/STM32F103_HAL_Init.alice-sch.json

工程导入后，在 AliceSIM 的“构建”和“仿真”页面完成验证。仓库中的 Core/Src/main.c 保留了出题方参考实现。正式发放选手包时，可以将应用区改成待完成的起始代码，IOC 配置和电路连接保持不变。

# 三、硬件连接

| 功能 | 元件/网络 | STM32 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模拟量 1 | ADC_PA0 AO | PA0 / ADC1_IN0 | 0～3.3 V，默认 1.100 V |
| 模拟量 2 | ADC_PB0 AO | PB0 / ADC2_IN8 | 0～3.3 V，默认 2.200 V |
| 运行开关 | SW_RUN | PA1 | 上拉输入；开关导通时为低电平 |
| 状态灯控制 | STATUS_LED | PB12 | 一个 GPIO 控制两只反向并联的 LED 支路 |
| OLED 时钟 | OLED1.SCL | PB6 / I2C1_SCL | SSD1306，7 位地址 0x3C |
| OLED 数据 | OLED1.SDA | PB7 / I2C1_SDA | 100 kHz I²C |
| 串口发送 | USART2 TX | PA2 | 115200，8N1 |
| 串口接收 | USART2 RX | PA3 | 保留配置，可不使用 |

双色灯共用 PB12。PB12 输出高电平时绿灯支路导通、红灯熄灭；输出低电平时红灯支路导通、绿灯熄灭。两条支路各串联一个 330 Ω 电阻限流。

# 四、功能要求

## 4.1 初始化

初始化阶段完成 HAL_Init()、时钟以及 IOC 中已配置外设的初始化。应用代码应正确初始化 ADC1、ADC2、I2C1、USART2 和 GPIO。OLED 初始化失败时，不得继续报告“采集正常”。

## 4.2 运行开关与状态灯

循环读取 PA1，按电平切换状态：

PA1 为低电平（SW_RUN 导通）时进入采集态：PB12 输出高电平，绿灯亮、红灯灭。

PA1 为高电平（SW_RUN 断开）时进入待机态：PB12 输出低电平，红灯亮、绿灯灭。

待机态必须暂停 ADC 采样和周期性串口发送，不能继续刷新上一轮的采样报告。

## 4.3 双路 ADC 采集与换算

进入采集态后，分别读取 PA0 和 PB0 的 ADC 值，周期约为 100 ms。STM32F1 的 ADC 分辨率为 12 bit，参考电压为 3.3 V，换算关系为：

voltage_mV = raw × 3300 / 4095

显示和串口均保留 1 位小数。可以使用整数定点运算，例如把结果保存为 mV × 10，这样不依赖浮点格式化。换算结果必须来自当前电路的 AO 电压，不能写成默认值。

## 4.4 OLED 显示

采集态 OLED 显示四行信息，格式如下：

DUAL ADC INPUT
PA0 1100.0 mV
PB0 2200.0 mV
UART2 115200

两路数值应随仿真中的 ADC 采集源变化。标题和接口速率可以保留，但屏幕上不能出现 ADC raw 数值、仿真器状态、I²C 地址或会遮挡数据的调试信息。

待机时，OLED 居中显示：

READY

## 4.5 USART2 输出

采集态每个采样周期发送一行 ASCII 文本：

PA0=1100.0mV PB0=2200.0mV\r\n

串口参数为 115200、8 数据位、无校验、1 停止位。待机态不发送新的采样行。输出字段顺序、单位、小数位和换行符必须保持一致。

## 4.6 稳定性要求

程序需要持续运行。单次 ADC 超时、无效输入或显示刷新失败时，不能输出虚假的“正常采集”状态；循环中也不能创建无界增长的缓冲区。串口和 OLED 缓冲区应有明确长度，并能容纳规定格式。

# 五、验收场景

验收时不修改 IOC 和电路连接，执行以下场景：

| 场景 | 仿真操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 上电待机 | 保持 SW_RUN=OFF | OLED 显示 READY；红灯亮；绿灯灭；串口无周期采样行 |
| 默认采集 | 切换 SW_RUN=ON | OLED 显示四行采集界面；绿灯亮；红灯灭；USART2 周期输出 |
| 改变模拟量 | 将 ADC_PA0、ADC_PB0 调到任意 0～3.3 V 值 | 两路显示和串口均随输入改变，误差不超过 1 个 ADC 量化步进加 5 mV |
| 再次待机 | 切回 SW_RUN=OFF | OLED 回到 READY；红灯亮；不再发送新的采样行 |

在 3.3 V 参考下，1 个 12 bit ADC 量化步进约为 0.806 mV。显示值保留一位小数，评定时以实际采样量化后的结果为准。

# 六、评分细则

| 项目 | 分值 | 判定要点 |
| --- | --- | --- |
| 工程构建与启动 | 10 | 工程可导入；Clang 检查通过；HAL 仿真可启动 |
| 开关与双色灯逻辑 | 20 | ON/OFF 状态正确；PB12 单脚实现红绿互斥；待机暂停采集 |
| 双路 ADC 采集与换算 | 25 | PA0/PB0 通道正确；按 3.3 V、12 bit 换算；数值跟随输入 |
| OLED 显示 | 20 | 四行格式正确；显示一位小数；不显示 raw 和调试状态；待机显示 READY |
| USART2 输出 | 15 | 115200 8N1；格式、单位、换行正确；采集态周期输出 |
| 代码质量与鲁棒性 | 10 | 变量命名清晰；缓冲区有界；无固定值冒充采样；状态切换无明显闪烁 |
| DMA 扩展（加分） | +10 | 使用已配置的 DMA 语义完成连续采样或串口发送，并能在逻辑分析仪/运行摘要中观察到 DMA 传输；不得改变基本功能 |

# 七、实现约束

目标芯片、IOC 引脚和电路连接必须保持不变；不得通过更换元件或修改 AO 电压来规避采集逻辑。

使用 C 和 STM32 HAL 完成功能，允许在 Core/Src、Core/Inc 和 Drivers/AliceSIM 中添加必要的应用代码或驱动封装。

必须保留 main() 入口和正常的 HAL 初始化流程；不能用死循环、固定字符串或截图代替外设行为。

可使用 if/else、while、for、switch、return、break、continue 等 C 基本控制语句；不要求选手实现完整寄存器级 ADC 驱动。

显示屏和串口的判定以仿真运行时的实际外设事件为准，不能只修改界面文本。

# 八、提交内容

提交一个可导入 AliceSIM 的工程文件夹，内容包括：

.ioc 工程配置；

Core/Inc 与 Core/Src 中的应用代码；

使用到的 Drivers/AliceSIM 驱动文件；

配套 .alice-sch.json 电路文件；

README.md，说明编译、运行和测试方法；

一份简短测试记录，至少包含 OFF、ON、改变两路模拟源后三种结果。

文件夹名称建议为 SeedCup_DualADC_<队伍名>。提交前在 AliceSIM 中重新导入该文件夹，执行一次构建、运行和复位，确认工程不依赖本机绝对路径，也没有遗漏文件。

# 九、出题方验收流程

打开工程文件夹，确认 IOC、源码和电路文件已经关联。

执行构建，检查 Clang 诊断、HAL 模型和外设连接。

进入仿真页，观察 OFF 状态，再把 SW_RUN 切到 ON。

在电路页修改两个 ADC 采集源，核对 OLED 与串口的带小数毫伏值。

用逻辑分析仪或串口面板检查周期、格式和状态切换；评估 DMA 加分时，再查看运行摘要中的 DMA 传输记录。

切回 OFF 并复位，确认 READY、红灯和停止周期发送同时成立。

配套电路按“MCU—显示—模拟输入—状态指示—开关”分区排布。电路页支持隐藏元件标签，也可以调整视图和导线拐点，不影响网络连接和评分规则。